Volgen van een muur.

Als de tank een (rechte) muur aan het volgen is kan hij zich in 2 verschillende soorten posities bevinden (Figuur 1  & 2). Bij deze states volgt de tank steeds de linker muur, mocht de tank de rechtermuur volgen draait de tank de andere kant op (zie pseudocode per state).

# State1: Schuin richting de muur

Figuur 1

Deze state is door te tank te herkennen doordat: de voor sensor (voor sensor = gemiddelde van de voor links en de voor rechts sensor) een normale waarde aangeeft (normaal = kleiner of gelijk aan150 cm).

Als de tank in deze state zit zal hij van de muur af moeten draaien (Motor_turnRight()) om niet tegen de muur aan te botsen. In pseudocode:

if(voor == normaal) {
	if(followLeftWall) 
		turnRight()

else
		turnLeft()
}

Figuur 1

# State2: Schuin van de muur af

Figuur 2

Deze state is te herkennen doordat:  de voor sensor een grote waarde aangeeft (groot = meer dan 150cm).

Als de tank in deze state zit zal hij naar de muur toe moeten draaien (Motor_turnLeft()) om de muur niet kwijt te raken. In pseudocode:

if(voor == groot) {
	if(followLeftWall)
		turnLeft()
	else
		turnRight()
}

Figuur 2

# Het muur volg programma

In pseudocode

if((voor == normaal) nxor followLeftWall)
	turnRight();
else
	turnLeft();